Технически университет - Габрово

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет:

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по десет  обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на Анализатор на ниско ниво за Real-Time Ethernet мрежи и 32 канален PC базиран логически анализатор“

Обособена позиция №2: „Доставка на Сигнал Генератор, 1.5GHz“

Обособена позиция №3: „Доставка на LCR Метър“

Обособена позиция №4: „Доставка на DC Електронни товари“

Обособена позиция №5: „Доставка на AC захранващ блок“

Обособена позиция №6 „Доставка на Лабораторна пещ“

Обособена позиция №7: „Доставка на Калибратор за газови сензори“

Обособена позиция №8: „Доставка на Калибратор за термодвойки и RTD“

Обособена позиция №9: „Доставка на Лабораторен термостат“

Обособена позиция №10: „Доставка на Оборудване за зол-гел технология“

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

1. Кратко описание на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС). Основната дейност е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Предвиденият за създаване Център за компетентност „Интелигентни мехнатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии” представлява научноизследователска инфраструктура, тъй като предвижда реконструкция и модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София-филиал Пловдив, СУ София-ФХФ  и ИСИР БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

В тези помещения ще бъде инсталирано уникално по своя характер оборудване, включително лабораторно и високотехнологичен инструментариум, които ще осигурят подходящата материална база за научни изследвания.

В ТУ- Габрово ще бъдат изградени 14 лаборатории, в които ще бъде инсталирано високотехнологично оборудване, включително лабораторно за осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания.

Ще бъде изградена помощна инфраструктура, базирана на информационни и телекомуникационни технологии като интранет-мрежа, складово помещение за материали необходими за провеждане на научноизследователските и иновационни дейности, координационен офис за технологичен трансфер и координационен офис за управление  на Центъра;  заседателна стая за организиране на срещи с бизнеса, клъстърни и браншови организации,  за провеждане на регулярни срещи на научния екип на Центъра, за срещи с водещи технологични изследователски организации и фирми от Европа и др.; и  две лекционни зали – за прилагане на нови обучителни и образователни методи.

- Описание на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка по обособени позиции от № 1-10 включва:

- Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

- Гаранционно обслужване

Задължително е апаратурата  да бъде нова и неупотребявана!

## Доставката следва да бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството, включително:

- Ръководство за употреба;

- Инструкции за безопасна работа;

- Инструкции за поддръжка;

- Цел на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител по всяка обособена позиция, на който да се възложи доставката, включената в предмета на позицията  апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Целта на обществената поръчка е относима към целите на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансирани чрез  ОП НОИР 2014-2020“.

- Срок  и място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е Технически университет – Габрово - гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 5.

Срокът за изпълнение на доставката  не може да бъде по-дълъг от:

  - за обособена позиция №1 –  50 календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №2 –  45  календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №3 –  45  календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №4 –  45  календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №5 – 45  календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №6 –  60 календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №7 –  60 календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №8 –  60 календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №9 –  60 календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №10 –  120  календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

Гаранционен срок на доставената апаратура по обособени позиции от №1 - №10 - не по-кратък от 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №1 „Доставка на Анализатор на ниско ниво за Real-Time Ethernet мрежи и 32 канален PC базиран логически анализатор“ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Real-Time Ethernet Analyzer | - Точност на измерване: ≤ 25 ns - Поддържане на синхронизирани във времето протоколи като IEEE1588, PROFINET IRT, EtherNet / IP с CIP Sync, EtherCAT, Sercos, PowerLink, MehatroLink - Ethernet канали мин. 4 - Цифрови входно-изходни канали мин.4 - Време на печат(Time Stamp) ± 5 ns точност на измерване, резолюция 1 ns или по-висока - Връзка с PC по Ethernet интерфейс - Интерфейс за запис на данните USB (на твърд диск или флаш памет) |
| 2. | Channel PC Based Logic Analyzer 32 Input Channels | - Брой канали: 32 - Памет Общо/На канал: 32Mbits/1Mbits или повече - Времеви анализ (Time Analysis): мин. 200MHz вътрешна дискретизация - Анализ на състоянието (State Analysis ): мин. 100MHz външен входен Clock - Многофункционален тригер: минимум с брояч, страница, времезакъснение и clock. - Сигнален анализатор: I2C, RS-232C протоколен анализатор и статистика на сигнала. - Захранване през USB, без външно захранване |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №2 „Доставка на Сигнал Генератор, 1.5GHz“ |
| 1. | Сигнал Генератор, 1.5GHz | - минимален обхват: от 5 kHz до 1,5 GHz; - брой канали - до 2 канала - Разделителна способност (точност на генерираната честота ): от 1 µHz до 1 Hz - Функционални възможности: AM, FM, ΦM, импулсна модулация и разширени възможности за импулсна модулация - Регулируемо време на гейта: от 1μs до 1000s - Информация: графично представяне, числа, тенденция, хистограма, граничен тест, маркери, touch-screen - Интерфейси: GPIB, USB, Ethernet, RS 232 |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №3 „Доставка на LCR Метър“ |
| 1. | LCR Метър | - Типове тестови параметри: R/Q, C/D, C/R, L/Q; - Обхват на тестова честота: от 20 Hz до 10 MHz; - Точност: 0,1%; - Дисплей; - Опционален интерфейс: RS232C, USB; GPIB - Обхват съпротивление: от 0,1 mΩ до 100 MΩ; - Обхват капацитет: 0,01 pF – 1 F; - Обхват индуктивност: 0,1 nH - 100 kH; - Обхват Q параметър качествен фактор: 0,1 – 9999,9; - Обхват D параметър фактор на разсейване: 0,00001 – 9,9999. - Обхват θ фазов ъгъл: -180 º до +180 º. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №4 „Доставка на DC Електронни товари“ |
| 1. | DC Електронни товари | - Дисплей; - Работно напрежение: 0 ÷ 80 V - Работен ток: 0 ÷ 80 A - Режими на работа: постоянна проводимост, постоянна мощност, постоянно съпротивление, постоянно напрежение, постоянен ток - Pmax: до 400 W - Интерфейс: GPIB; LAN; RS232; USB; - Защита: срещу обърната поляризация, прегряване и срещу претоварване по ток, по напрежение и по мощност. - Свойства: възможност за тестване на DC източници на напрежение (напр. захранващ източник, батерии, слънчеви батерии); възможност за дистанционно управление с външен аналогов сигнал; регулируемо гранично напрежение за тестване на батерии; вграден генератор за преходни състояния |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №5 „Доставка на AC захранващ блок“ |
| 1 | AC захранващ блок | - Тип AC: линейно, програмируемо лабораторно захранване; - Измерване на: напрежение, ток, мощност, пълна мощност, пиков ток, IPKH, честота, фактор на мощността, коефициент на амплитуда; - Максимален ток: до 4,2 A за всеки канал; - Изходно напрежение: 0 до 310 V; - Изходна мощност: до 500 VA; - Честота: 45 до 500 Hz; - Брой канали: 2; - Дисплей; - Възможност за запазване: 10 вида различни настройки; - Поддържа: SCPI емулация и LabVIEW Driver; - Интерфейси: USB, LAN. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №6 „Доставка на Лабораторна пещ“ |
| 1 | Лабораторна пещ | - максимална температура: мин.1200°C; - мощност: 3000 – 3500 W; - обем: мин. 3 литра; - скорост на нагряването - в диапазона от 50°C/минута до 100°C/минута; - възможност за програмиране на температурния профил; - възможност за визуализация на температурния профил; - брой програми: мин. 5 - защита от прекъсване на захранването; - защита от изгаряне на термодвойката; - защита при отворена врата; - захранване: 200÷240V/50÷60Hz. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №7 „Доставка на Калибратор за газови сензори“ |
| 1 | Калибратор за газови сензори | - възможност за генериране на концентрации на SO2, NOx, CO, CO2, O2, N2O и други газове и на летливи органични и неорганични съединения; - минимален диапазон на концентрациите: от 0,1 до 2000 mg/m3; - максимален дебит на газ-носител: ≥ 10 l/min; - минимален дебит на газа: ≤ 3 l/min; - максимална температура на газова смес: до 200 °C; - софтуер за дистанционно управлението на калибратора; стандартен интерфейс за свързване с компютър. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №8 „Доставка на Калибратор за термодвойки и RTD“ |
|  | Калибратор за термодвойки и RTD сензори | - възможност за калибриране на следните типове термодвойки: J , K, T, E, R, S, B, L, U, N, XK и BP; - възможност за калибриране на следните типове RTD сензори: NI-120, PT-100, PT-200, PT-500, PT-1000; - точност на измерване за термодвойки: ≤ 2°C; - точност на измерване за RTD сензори: ≤ 0,4°C; стандартен интерфейс за свързване с компютър. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №9 „Доставка на Лабораторен термостат“ |
| 1. | Лабораторен термостат | - минимален температурен диапазон: от 25 до 200°С; - температурна стабилност: ≤ ± 0.02 °C; - обем: до 10 литра; |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №10 „Доставка на Оборудване за зол-гел технология“ |
| 1. | оборудване на зол-гел технология | - отделно обособени камера за сушене и контейнер за разтвора; - регулиране на температурата в камерата - ≥ 150°C; - минимален диапазон на скоростта: от 0,0005 mm/s до 30 mm/s; - възможност за задаване на профил на скоростта на потапяне; - обем на контейнера за разтвор: ≥ 200 ml; - максимални размери на подложката за нанасяне на слоя: до 110x130x4 mm; - компютърно управление на процеса (наличие на софтуер за компютърно управление); - стандартен интерфейс за свързване с компютър. |

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация  се приема еквивалентно/и.