Технически университет - Габрово

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет:

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по пет  обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на Анализатор на ниско ниво за Real-Time Ethernet мрежи и 32 канален PC базиран логически анализатор“

Обособена позиция №2: „Доставка линейни сервозадвижвания със стъпкови двигатели“

Обособена позиция №3: „Доставка на Серво управление с токов двигател и Embedded PC“

Обособена позиция №4: „Доставка на Сервозадвижване с линеен двигател и Асинхронен електродвигател с намалена консумация на електроенергия, с честотно управление“

Обособена позиция №5: „Доставка на Единично и двойно серво задвижване със синхронни двигатели“

Средствата за финансиране на проекта ще бъдат осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

1. Кратко описание на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС). Основната дейност е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Предвиденият за създаване Център за компетентност „Интелигентни мехнатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии” представлява научноизследователска инфраструктура, тъй като предвижда реконструкция и модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София-филиал Пловдив, СУ София-ФХФ  и ИСИР БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

В тези помещения ще бъде инсталирано уникално по своя характер оборудване, включително лабораторно и високотехнологичен инструментариум, които ще осигурят подходящата материална база за научни изследвания.

В ТУ- Габрово ще бъдат изградени 14 лаборатории, в които ще бъде инсталирано високотехнологично оборудване, включително лабораторно за осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания.

Ще бъде изградена помощна инфраструктура, базирана на информационни и телекомуникационни технологии като интранет-мрежа, складово помещение за материали необходими за провеждане на научноизследователските и иновационни дейности, координационен офис за технологичен трансфер и координационен офис за управление  на Центъра;  заседателна стая за организиране на срещи с бизнеса, клъстърни и браншови организации,  за провеждане на регулярни срещи на научния екип на Центъра, за срещи с водещи технологични изследователски организации и фирми от Европа и др.; и  две лекционни зали – за прилагане на нови обучителни и образователни методи.

- Описание на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка по всички обособени позиции включва:

- Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

- Гаранционно обслужване на оборудването.

Задължително е апаратурата  да бъде нова и неупотребявана!

## Доставката следва да бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството, включително:

- Ръководство за употреба;

- Инструкции за безопасна работа;

- Инструкции за поддръжка;

- Цел на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител по всяка обособена позиция, на който да се възложи доставката, включената в предмета на позицията  апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Целта на обществената поръчка е относима към целите на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансирани чрез  ОП НОИР 2014-2020“.

- Срок  и място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е Технически университет – Габрово - гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 5.

Срокът за изпълнение на доставката не може да бъде по-дълъг от:

  - за обособена позиция №1 – 60  календарни дни от датата на сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №2 - 60  календарни дни от датата на сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №3 - 60  календарни дни от датата на сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №4 - 60  календарни дни от датата на сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №5 - 60  календарни дни от датата на сключване на договор за изпълнение.

Гаранционен срок на доставената апаратура по всяка обособена позиция  - не по-кратък от 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №1 „Доставка на Анализатор на ниско ниво за Real-Time Ethernet мрежи и 32 канален PC базиран логически анализатор“ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор на ниско ниво за Real-Time Ethernet мрежи | - Точност на измерване: ≤ 25 ns - Поддържане на синхронизирани във времето протоколи като IEEE1588, PROFINET IRT, EtherNet / IP с CIP Sync, EtherCAT, Sercos, PowerLink, MehatroLink - Ethernet канали мин. 4 - Цифрови входно-изходни канали мин.4 - Време на печат(Time Stamp) ± 5 ns точност на измерване, резолюция 1 ns или по-висока - Връзка с PC по Ethernet интерфейс - Интерфейс за запис на данните USB (на твърд диск или флаш памет) |
| 2 | 32 канален PC базиран логически анализатор на 1Mbit резолюция (32 Channel PC Based Logic Analyzer 1Mbit) | - Брой канали: 32 - Памет Общо/На канал: 32Mbits/1Mbits или повече - Времеви анализ (Time Analysis): мин. 200MHz вътрешна дискретизация - Анализ на състоянието (State Analysis ): мин. 100MHz външен входен Clock - Многофункционален тригер: минимум с брояч, страница, времезакъснение и clock. - Сигнален анализатор: I2C, RS-232C протоколен анализатор и статистика на сигнала. - Захранване през USB, без външно захранване |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №2 „Доставка линейни сервозадвижвания със стъпкови двигатели“ |
| 1 | Електрическо винтово серво задвижване 24VDC със стъпков двигател и инкрементален енкодер, ход 400мм и драйвер-контролер за управление по EtherNet/IP | - Електрически задвижващ механизъм, тип плъзгач - Задвижване с винтове. - Ход: 400 mm - Максимална скорост без товар – ≥800mm/sec - Максимално ускорение - ≥3000mm/sec2 - Максимална товароносимост при хоризонтален монтаж – мин. 11кг - Повтараяемост на позиция +- 0,05mm или по-точно - Монтажна позиция на двигателя : In-line - Двигател. Стъпков (Servo 24DC) - Захранващо напрежение: 24VDC - Кабел между драйвера и задвижването: дължина ≥ 1.5m - Контролер (драйвер): Step Motor Controller и протокол на комуникация с PLC: EtherNet/IP |
| 2 | Eлектрическо винтово серво задвижване 24VDC със стъпков двигател и инкрементален енкодер, ход 400мм и драйвер-контролер за управление по PROFINET | - Електрически задвижващ механизъм, тип плъзгач - Задвижване с винтове. - Ход: 400 mm - Максимална скорост без товар – ≥800mm/sec - Максимално ускорение - ≥3000mm/sec2 - Максимална товароносимост при хоризонтален монтаж – мин. 11кг - Повтараяемост на позиция +- 0,05mm или по-точно - Монтажна позиция на двигателя : In-line - Двигател. Стъпков (Servo 24DC) - Захранващо напрежение: 24VDC - Кабел между драйвера и задвижването: дължина ≥ 1.5m - Контролер(драйвер): Step Motor Controller и протокол на комуникация с PLC: PROFINET |
| 3 | Електрическо винтово серво задвижване 24VDC със стъпков двигатели и инкрементален енкодер, ход 400 мм и драйвер - контролер за управление по EtherCAT | - Електрически задвижващ механизъм, тип плъзгач - Задвижване с винтове. - Ход: 400 mm - Максимална скорост без товар – ≥800mm/sec - Максимално ускорение - ≥3000mm/sec2 - Максимална товароносимост при хоризонтален монтаж – мин. 11кг - Повтараяемост на позиция +- 0,05mm или по-точно - Монтажна позиция на двигателя : In-line - Двигател. Стъпков (Servo 24DC) - Захранващо напрежение: 24VDC - Кабел между драйвера и задвижването: дължина ≥ 1.5m - Контролер (драйвер): Step Motor Controller и протокол на комуникация с PLC: EtherCAT |
| 4 | Електрическо ремъчно серво задвижване 24VDC със стъпков двигател и инкрементален енкодер, ход 400мм и драйвер - контролер за управление по DeviceNet TM | - Електрически задвижващ механизъм, тип плъзгач - Задвижване с ремък. - Ход: 400 mm - Максимална скорост без товар – ≥800mm/sec - Максимално ускорение - ≥3000mm/sec2 - Максимална товароносимост при хоризонтален монтаж – мин. 2кг - Повтараяемост на позиция +- 0,1mm или по-точно - Монтажна позиция на двигателя : Up - Двигател. Стъпков (Servo 24DC) - Захранващо напрежение: 24VDC +- 10% - Кабел между драйвера и задвижването: дължина ≥ 1.5m - Контролер: Step Motor Controller Протокол на комуникация с PLC: DeviceNet TM |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №3 „Доставка на Серво управление с токов двигател и Embedded PC“ |
| 1 | Серво задвижване с постоянно токово захранване и синхронен серводвигател с постоянни магнити | - Едноосно компактно сервозадвижване - EtherCAT терминал драйвер за управление на серводвигатели, поддържащ управление на синхронни двигатели с постоянен магнит с интегриран интерфейс за абсолютен енкодер (резолвер) - Технологията за захранване и обратната връзка от двигателя да се осъществява по един кабел - OCT ( One Cable Technology) - Възможност за мониторинг на параметри, като: пренапрежение, понижено напрежение, свръхток, температура на драйвера, натоварване на двигателя и др. - Поддържане на EtherCAT системна комуникация и CAN-over-EtherCAT (CoE) на приложно ниво за връзка с PC-базирана технология за управление. - Изходен ток IN ≥ 2,5 A - Изходна мощност на драйвера от 300W до 500 W. - Двигател: Синхронен серво двигател с постоянни магнити, с интегриран абсолютен енкодер (резолвер). Технология за захранване и обратна връзка от двигателя по един кабел OCT (One Cable Technology) . - Номинална скорост: 4000 min-1 - Номинален въртящ момент: от 0.20 до 0.52 Nm - Номинално напрежение 24 ÷ 50 V DC, - Номинален ток I rms = 2.8 A - Номинален въртящ Mo ≥ 20Nm - Запаметяване на положение на многооборотно задвижване в EEPROM - Кабел за връзка между драйвера и задвижването: дължина ≥ 5m - допълнителни компоненти, нужни за функционирането на оборудването. |
| 2 | Едноосно серво управление с променливо токов двигател с EtherCAT управление | - Цифровo компактнo серво задвижване за една ос - Номинален изходен ток: ≥3 A, - Номинално захранващо напрежение: 100 ÷480 V AC ±10% - Управление по EtherCAT - Технология за захранване и обратна връзка от двигателя да се осъществява по един кабел - OCT ( One Cable Technology) - Наличие на вградени до 8 програмируеми цифрови входа - Наличие на вградени до 3 програмируеми цифрови изхода - Двигател: Tрифазен синхронен серводвигател с постоянен магнит и интегриран абсолютен енкодер (резолвер) и OCT връзка с драйвера. - Резолюция на енкодера ≥ 16 бита - захранващо напрежение 220 V AC ±10% - Номинална скорост: 8000 min-1 - Номинален въртящ момент: от 0.20 до 0.6 Nm - Максимален въртящ момент ≥0.5 Nm - Вграден температурен датчик за точна оценка на температурата. - IP 54 защитени корпуси - Кабел за връзка между драйвера и задвижването: дължина ≥ 5m - допълнителни компоненти, нужни за функциониране на оборудването |
| 3 | Embedded PC за индустриален контрол | - Процесор: четири или повече ядрен с честота ≥1.8 GHz - Динамична памет : ≥ 4 GB - Програмна памет ≥ 8 GB - Интерфейси: RJ45 10/100/1000 Mbit / s, DVI-I, 2 или повече USB интерфейса - Операционна система: Microsoft Windows Embedded Standard 7 P или еквивалент - Софтуер за PLC контролера: CodeSys 3 или съвместим с него. - Възможност за добавяне на разширителни модули - Захранващо напрежение 24 V DC - Поддържане на комуникация със серво задвижвания по интерфейсите EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet TM, CANopen и ModBuss. - Захранващ модул U = 24 V DC, I ≥ 5 A - Монтаж на DIN шина - допълнителни компоненти, нужни за функциониране на оборудването |
| 4 | Embedded PC за индустриален контрол | - Процесор: с едно или повече ядра и честота ≥1.2 GHz - Динамична памет : ≥ 2 GB - Програмна памет ≥ 8 GB - Вградена NOVRAM памет ≥ 128 KB - Интерфейси: RJ45 10/100/1000 Mbit/s, DVI-I, 2 или повече USB интерфейса - Операционна система: Microsoft Windows Embedded Standard 7 P или еквивалент - Софтуер за PLC контролера: CodeSys 3 или съвместим с него. - Възможност за добавяне на разширителни модули - Захранващо напрежение 24 V DC - Поддържане на комуникация със серво задвижвания по интерфейсите EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet TM, CANopen и ModeBus. - Захранващ модул U = 24 V DC, I ≥ 5 A - Монтаж на DIN шина - допълнителни компоненти, нужни за функциониране на оборудването |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №4 „Доставка на Сервозадвижване с линеен двигател и Асинхронен електродвигател с намалена консумация на електроенергия, с честотно управление“ |
| 1 | Серво-задвижване с линеен двигател със статор с разгъната намотка и ход 400mm | - Електрически задвижващ механизъм, тип плъзгач - Задвижване директно - Ход: 400 mm - Двигател. Постоянно токов линеен двигател със статор с разгъната намотка и вграден сензор за позициониране, измерващ текущото положение на линейния двигател в спряно и работно състояние. Двигателя да има възможност за позициониране в целия диапазон на работния ход. - Работна сила ≥ 60N - Скорост на движение ≥ 3m/sec - Повторяемост на позицията ≤ ±0,05 mm - Захранващ модул: Uout ≤ 100V DC - Контролер(драйвер): Серво управление за постоянно токов линеен двигател с протокол на комуникация към PLC: CanOPEN - допълнителни компоненти, нужни за функциониране на оборудването. |
| 2 | Асинхронен електродвигател с намалена консумация на електроенергия, с честотно управление | - ефективност IE3 или по-висок - Мощност ≥ 1.5 kW - Номинален въртящ момент на електродвигателя ≥ 9 Nm - Честотен инвертор с протокол на комуникация към PLC ModBus, аналогови сигнали за управление на инвертора 4-20mA и 0-10V и изход с аналогов сигнал за мониторинг на изходната честота на инвертора. - Шумов филтър на захранването на честотния инвертор - Изходна честота на честотния инвертора ≥ 400Hz - Векторно управление на електродвигателя |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №5 „Доставка на Единично и двойно серво задвижване със синхронни двигатели“ |
| 1 | Единично и двойно серво задвижване със синхронни двигатели“ | - 2 броя серво-задвижвания до 2kW електрическа мощност на канал (подходящи за използване в лабораторни условия) за управление на синхронни серво-двигатели включващи - Двойно серво-задвижване за синхронен серводвигател с мощност P ≥ 2x2 000W с Real time Ethernet и комуникация по протокола EtherCAT. С възможност за куплиране на два двигателя с цел единия от тях да се използва за управляем товар, плюс допълнителен двигател (за осигуряване на условия за провеждане на различни типове тестове). Два серво-двигателя със следните параметри Speed ≥ 4000 min-1; P ≤ 2000W; Mn ≥ 1 Nm. Захранващи и комуникационни кабели за серво-двигателите с дължина ≥ 3m. Комуникационен кабел за EtherCAT с дължина ≥ 5m, охладители и други допълнителни компоненти, нужни за функционирането на тестовото оборудване. - Единично серво-задвижване за синхронен серводвигател с мощност P ≥ 1x2000W с Real time Ethernet и комуникация по протокола EtherCAT. Синхронен серво-двигател със следните параметри: Speed ≥ 4000 min-1; P ≤ 2000W; Mn ≥2,33 Nm. Захранващи и комуникационни кабели за серво-двигателя с дължина ≥ 3m. Комуникационен кабел за EtherCAT с дължина ≥ 5m, охладители и други допълнителни компоненти, нужни за функционирането на тестовото оборудване. - Захранващ модул P ≥ 10kW; Uin = 320- 530VAC; Iin ≥ 15A и прилежащо оборудване минимум: филтри, контактори, Brake резистор, радиатори и други допълнителни компоненти, нужни за функционирането на тестовото оборудване. |

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация  се приема еквивалентно/и.

Изготвил:

доц. д-р инж. Станимир Йорданов – катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“